Załącznik nr  1

do umowy nr ......../W/2024

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKACH

### W SZCZECINIE PRZY Ul. Kaszubska 3of prawa        ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH  PRZEZ   SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  Sp. z o.o.

Opracowano  Lipiec 2024

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45261000-4 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Wykonywanie

pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty w grupie

NACE 45.4

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty

remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych ogólnobudowlanych i dekarskich.

Zawartość specyfikacji:

I. Informacje ogólne.

1)  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pokrycia dachowego budynku znajdującego

się w zasobach zarządzanych i administrowanych przez STBS Sp. z o.o. w  Szczecinie przy

ul. Kaszubska 3of prawa

2)  Roboty remontowe swoim zakresem obejmują następujące grupy robót:

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- roboty betonowe i zbrojarskie,

- roboty murowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty blacharskie,

- roboty malarskie,

- roboty pokrywcze.

- wymiana okienek dachowych

Szczegółowy zakres, standard i ilość robót remontowych zawartych w wyżej wymienionych

grupach robót zawarty jest w sporządzonym przez zleceniodawcę inwestorskim przedmiarze

robót i ślepym kosztorysie.

Przedmiary inwestorskie i ślepy kosztorys sporządzony został w oparciu o katalogi nakładów

rzeczowych  KNR lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR w oparciu

o indywidualną inwestorską kalkulację.

3)  Wykonując roboty remontowe zgodnie z przewidzianym zakresem należy uwzględnić:

a)  Wymianę deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu na nowe  - ( zgniłych i

spróchniałych ), nowe deski  i elementy z drewna powinny być zaimpregnowane preparatem

dla ochrony biologicznej,

b)  Nowe betonowe czapki kominowe powinny posiadać od spodu przy krawędzi nacięcie

lub rowek wpustowy  pełniące rolę kapinosa, a także winny być posmarowane materiałem

izolacyjnym powłokowym.

c ) Wszystkie obróbki łącznie z pokryciem daszków i attyk należy wykonać z blachy tytanowo

cynkowej, chyba że inwestor dopuszcza inną ( zgodnie z kosztorysem)

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

a)  Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy:

- wykonać daszki zabezpieczające nad chodnikiem i przed wejściami do budynku,

- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon prowadzonych robót,

- wykonać zastawy zabezpieczające na dachu

b)  Należy zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie

materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

c)  Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na składowiska materiałów

odpadowych. Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji takie jak papa, blacha należy

przekazać do zakładów utylizacji,

c)  Należy utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych bezwzględny porządek

w obrębie prowadzonych robót.

d)  Nie należy wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając

szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

e)  Przy wykonywaniu robót remontowych i dekarskich należy bezwzględnie

przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska , bezpieczeństwa

i higieny pracy stosując odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony, z uzyskaniem

stosownych pozwoleń i opinii w tym ornitologicznych.

f)   Zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót jest poddasze (strych).

g)  W trakcie trwania wymiany pokrycia dachowego należy bezwzględnie  na bieżąco

zabezpieczać odkryte części dachu nad mieszkaniami i klatką schodową tak aby  przy

złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr) nie dopuścić do zalania

budynku i mieszkań.

h)  Miejsce zamontowania żurawia lub windy przyściennej należy skonsultować z

inspektorem nadzoru, dostarczyć szkic sytuacyjny oraz wymagane dokumenty

dopuszczające dźwigi do pracy  .

5)  Roboty remontowo – budowlane i dekarskie sklasyfikowano kodem  CPV  45453000-7

oraz kodem  CPV  45261000-4  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  w grupie

kodów NACE 45.4.

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm;

1)  Wszystkie zastosowane materiały budowlane, wyroby i urządzenia budowlane powinny

posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie

z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego

z dnia 7 lipca 1994 roku.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy

gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3)  Ceny zastosowanych materiałów budowlanych nie powinny przekraczać średnich cen

podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

wydawnictwie według ORGBUD.

4)  W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez

zamawiającego możliwe będzie zastosowanie cen innych niż opisane w pkt  II  ustęp 3)

specyfikacji.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Obowiązują ogólne zalecenia i wymagania dla sprzętu i maszyn używanych przy tego typu robotach.

- Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj, aby   w sposób najmniej uciążliwy dla lokatorów wykonać niezbędne roboty.

IV.  Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania

specjalne;

1)  Roboty budowlane remontowe i dekarskie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznej nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót”. Nadal funkcjonują i obowiązują 5-cio tomowe WTWiORB

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –

montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej

i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie

najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.

Wybrane obowiązujące normy na bazie których opracowano wymienione warunki techniczne odbioru robót to:

PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-02361
Pochylenia połaci dachowych

Zmiany 1 Bl 11/93 poz. 68

PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10243
Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 10-11/82 poz. 86

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 3/71 poz. 31

2 Bl 3/83 poz. 16

PN-76/B-24628
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych

Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

VI.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym

remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

- Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego pokrycia dachowego i ustalonego zakresu robót sporządzony został przez zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys robót budowlanych.

2)  Inwestorski przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys szczegółowo określa ilość,

zakres i standard wykonania robót remontowych.

- W przypadku określenia koniecznych prac nie ujętych w ślepym kosztorysie których potrzeba wykonania powstała w wyniku prowadzonych prac, wykonawca  powinien zwrócić się do Inwestora, poprzez inspektora nadzoru z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz kosztorysem .

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez wykonawcę

o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zleceniodawca powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego

obecności dokonuje czynności odbiorowych.

IX.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę  zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

2)  Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez zleceniodawcę

końcowego bezusterkowego odbioru robót.

X.  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Umowa na wykonanie robót.

- Inwestorskie przedmiary robót budowlanych i ślepy kosztorys.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót.

Wykaz obowiązujących norm zawarto w pkt  V.

5)   Dostarczone przez Wykonawcę atesty, aprobaty i certyfikaty na użyte materiały i wyroby

budowlane.